BI-SPOL-24 Protokolová rodina TCP/IP (IPv4, IPv6, TCP, UDP, aplikační protokoly). Řízení datového toku. Princip a využití NAT. Systém DNS

BI-PSI

## Protokolová rodina TCP/IP

### IPv4

- IP = Internet Protocol

- Adresa je dlouhá 32 bitů

- Rozlišuje stanice (zdroj, cíl)

- Síťové adresy jsou použity pro doručování jak v lokální síti, tak i mezi různými sítěmi

- V adresaci jsou zohledněny druhy provozu – Unicast, Broadcast, Multicast

- IP adresy je možné shlukovat do skupin (segmentů)

  - Pro určení velikosti skupiny se používá síťová maska, která má stejnou velikost (v bitech) jako IP adresa – značíme IP/PREFIX

  - Maska říká to, jakou část IP adresy mají všichni členové dané skupiny (sítě) společnou

  - Např. když bude prefix 20, znamená to, že prvních 20 bitů adresy bude pro všechny adresy stejný (IP adresu si napíšeme do binárky a podle toho víme) – zbylých 12 bitů umožňuje vytvořit 212 různých adres

  - Maska sítě je potom 20 jedniček a 12 nul (v tomto pořadí)

  - Pro prefix 20 je maska 255.255.240.0

- Je několik schémat IP adresace

  - CIDR (classless inter domain routing) – prefix. Notace = IP/PREFIX – libovolná maska

  - Dle třídy (classfull design) – již zastaralé

- Adresy jsou tvaru: [0-255].[ 0-255].[ 0-255].[ 0-255] / maska

- Maska sítě – určuje adresy používané v síti odvozené od IP, schéma CIDR

- TTL – time to live – každý router sníží hodnotu o 1, ochrana proti zacyklení

- Adresa sítě – nejnižší adresa v daném rozsahu

- Broadcast – nejvyšší adresa

Speciální adresní rozsahy

- Privátní adresy (pouze v místních sítích)

  - 10.0.0.0/8

  - 172.16.0.0/12

  - 192.168.0.0/16

- Loop-back (provoz sám sobě, testování síť. Vrstvy)

  - 127.0.0.0/24

- Link-local (lokální, mohou se přiřadit automaticky

  - 169.254.0.0/16

- Multicast (doručování dat ve skupině)

  - 224.0.0.0/4

- Tyto rozsahy lze používat pouze v lokálních sítích. Ostatní adresové rozsahy IPv4 se označují jako veřejné a je možné je používat v internetu. Každý poskytovatel internetu má přidělenou (organizací spravující rozsahy dle příslušného kontinentu) určitou část těchto adresových rozsahů

Fragmentace

- Pokud je velikost IP paketu větší než maximální velikost části rámce linkové vrstvy určené pro data, musí se IP přenášet po částech (fragmentech)

- Fragmentaci indikují příznaky v hlavičce IP paketu, offset fragmentu udává jeho pořadí od začátku

- Složení diagramu nastává až na cílové stanici

#### ARP protokol

- Address Resolution Protocol

- Důležitý pro doručování IP paketů v lokální síti – je potřeba znalost cílové MAC adresy

- V lokální síti probíhá doručování dat na základě MAC adres – aby bylo možné doručit data mezi počítači v lokální síti jen na zákaldě znalostí IP adres, je nutné umět namapovat tyto IP adresy na odpovídající MAC adresy síťových rozhraní

- ARP dokáže najít pro IP adresu její namapování na MAC adresu

- Proces komunikace pomocí ARP:

  - A odešle žádost na zjištění MAC B přes ARP protokol, který se namapuje do eth. rámce s broadcastovou cílovou adresou (0xFFFFFFFFFFFF)

  - B žádost zachytí a vyplní do dat odpovědi svoji MAC adresu

  - B odešle odpověď eth. rámcem A, ovšem již unicastově

  - A si MAC adresu přečte a zapíše si MAC B do své ARP tabulky.

  - A odešle data B unicastově přes eth. rámec linkovou vrstvou

Proxy ARP

- Je mechanismus, díky kterému se směrovač pro zdrojovou stanici chová jako přepínač

ARP spoofing

#### Hlavička paketu IPv4

Paket = datagram – základní jednotka přenosu dat na síťové vrstvě

### IPv6

- 128 bitů adresa (8 skupin po 4 hexa) - 2128 adres

- Př. 2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888 – nuly můžeme zkracovat

- Náhrada (doplnění) IPv4 adres – větší adresní prostor

- Obsahuje metodu automatické konfigurace

- Překlad IP adres (NAT) není již potřeba – nicméně lze použít kvůli bezpečnosti, resp. oddělení síťového provozu vnější a vnitřní sítě

- Druhy komunikačních operací – unicast, multicast, anycast 
(broadcast neexistuje – nahrazen specifickými multicasty)

- Hop Limit – obdoba TTL

- Pro řízení provozu používá protokol ICMPv6 – ten zabezpečuje celou sadu funkcí pro řízení provozu, která se označuje jako objevování sousedů.

Druhy adres

- Individuální globální adresy (IGA) = obdoba veřejných adres v IPv4

Pakety v IPv6

- Paket v IPv6 = základní hlavička + (rozšiřující hlavička) + data

- Základní hlavička = struktura, která obsahuje informace, které souvisí se základními parametry nutnými pro doručení paketu (např. zdrojová + cílová adresa, TTL, velikost dat), je přítomna vždy.

- Rozšiřující hlavička = struktura, která obsahuje specifické informace sloužící pro doručení konkrétního paketu. Nemusí být přítomná vždy. Rozšiřující hlavičky se spojují za sebe

- Data = hlavičky a data protokolů vyšších vrstev

- Paket se může doručovat celý anebo po částech (fragmentace). Velikost fragmentu paketu na rozdíl od IPv4 určuje zdrojová stanice (u IPv4 směrovač) a po celou dobu doručování se tato velikost nemění (u IPv4 jí mohl měnit každý směrovač).

#### Hlavička paketu IPv6

Zřetězení hlaviček u IPv6

- Protokol IPv4 definuje pro paket pouze jednu hlavičku, která obsahuje veškeré informace týkající se jeho doručování (např. fragmentace, offset atd).

- Paket protokolu IPv6 může obsahovat hlaviček více, první hlavička se nazývá základní a další se označují jako rozšiřující.

- Rozšiřující hlavičky jsou umístěné za sebou v definovaném pořadí, každá má specifickou funkci (např. směrování, fragmentace, určení typu přenášených dat atd.), rozlišenou kódem.

- Pro zřetězení hlaviček se používá specifická položka v každé hlavičce – další hlavička.

- Velká výhoda zřetězování hlaviček spočívá v tom, že se přenášejí pouze hlavičky, které jsou skutečně potřeba a oproti hlavičce obsažené v IPv4 mohou být rozšiřující hlavičky podrobnější.

- Počet rozšiřujících hlaviček může být pro každý paket individuální

#### Objevování sousedů (Neighbor Discovery)

- Komplexní způsob pro řízení provozu IPv6.

- Nabízí řadu funkcí jako např.

  - Automatickou konfiguraci koncových stanic (obdoba DHCP pro IPv4).

  - Zjišťování linkových adres v lokální síti (náhrada ARP pro IPv4).

  - Rychlá aktualizace neplatných položek

    - Detekuje nedosažitelné IPv6 adresy (např. kvůli vypnutí stanice).

  - Hledání směrovačů

    - Automaticky zjišťuje, přes které směrovače je možné přeposílat provoz určený pro stanice umístěné v jiných sítích.

  - Přesměrování

  - Ověřování dostupnosti sousedů (v místní síti, u známých sousedů).

  - Detekce duplicitních adres (hledání a deaktivace chybných adres)

Automatickou konfiguraci koncových stanic

Automatická konfigurace = metoda, jejímž účelem je získání individuální globální adresy IPv6 a dalších parametrů, které umožní stanici komunikovat uvnitř místní sítě i Internetu.

- Automatická konfigurace může být bezstavová nebo stavová

- Bezstavová

  - založená na myšlence, že v síti existují směrovače, které mají kompletní informace týkající se provozu a dokáží je předat dále

  - směrovač zasílá do sítě zprávu Ohlášení směrovače (RA = Router Advertiment), která obsahuje konfiguraci sítě – posílá se periodicky nebo na výzvu

- Stavová

  - v síti existuje specializovaný server, který zajišťuje přidělování adres, používá se protokol DHCPv6

Zjišťování linkových adres v lokální síti

- Pro komunikaci v lokální síti je nutné mimo IPv6 adres i znát odpovídající MAC adresy rozhraní okolních stanic, na kterých jsou tyto MAC adresy nastaveny.

Transportní vrstva

- Transportní vrstva – Hlavním úkolem této vrstvy je doručení dat ke konkrétní službě/aplikaci (procesu) běžícím na stanici dosažitelné prostřednictvím konkrétní IP adresy

- Transportní vrstva má za úkol zajišťovat kontrolu toku dat a opravy chyb (např. ztracených paketů).

- Rozlišení konkrétní zdrojové a cílové aplikace je založeno na použití portů.

- Port = 16 bitový identifikátor, který se uplatňuje jako další adresační stupeň

### TCP (Transmission Control Protocol)

- Protokol pro přenos - v transportní vrstvě

- TCP paket = položka data IP protokolu

- Umožňuje řízení toku (klouzavé okno) i eliminaci zahlcení

- Zaručuje spolehlivé dodání dat – zabezpečený oproti chybám, garantuje i pořadí doručených paketů.

- Není šifrovaný

- Detekuje duplicitní pakety

- Je duplexní (odesílání a příjem z obou stran, každá strana otevírá vlastní spojení)

- Používáme tak, kde chceme přesnost a neztrátovost a nevadí nám větší režie

- Nevhodné pro realtime aplikace (streaming apod.)

- Využito v http, FTP, SMTP

- Spojově orientovaný – mezi směrovači se sestavuje a drží virtuální spojení

  - Naváže spojení – odesílá data – ukončí spojení

Navázání spojení

- Zahájení – handshake (SYN, SYN+ACK, ACK)

- Ukončení – FIN, FINACK, FIN, ACK

Sekvenční číslo (seq) = pořadové číslo paketu. Počáteční hodnota je domluvena při handshaku (vygenerováno náhodné číslo)

TCP paket

- Žlutá barva = hlavička

- Pro řízení toku se používá mechanismus klouzavého okna

### UDP (User Datagram Protocol)

- Protokol transportní vrstvy

- Přenáší se v položce data paketu IP protokolu

- Používá se pro jednoduchou výměnu dat.

- V ideálních podmínkách má lepší propustnost než TCP kvůli nižší režii

- Používá se běžně např. pro přenos hlasu či videa (např. RTP = Real Time Protocol), kde občasná ztráta paketů tolik nevadí

- Nezabezpečený

  - Negarantuje doručení paketů a ani pořadí jejich doručení – neposílá znovu poškozená nebo ztracená data

- Žádná kontrola přenášených dat, aby se zabránilo zahlcení cílového zařízení – neřeší

- Prostě jen odešle a nestará se

- Patří mezi nespolehlivé protokoly

  - Paketově orientované, data se posílají po částech a spojení se nevytváří.

  - Jednodušší, snažší implementace oproti spolehlivým.

Formát hlavičky (žlutá) + data

### Aplikační protokoly

- Úkolem aplikační vrstvy je interakce uživatele a vzdálených síťových služeb

- Popis protokolů v přednášce č. 9

## Řízení datového toku

### Algoritmy pro doručování dat

- (Na transportní vrstvě)

- Stop & Wait – spolehlivé doručování dat

- Stop & Go – pro řízení toku

- Klouzavé okénko – pro spolehlivé doručování dat i řízení toku

#### Stop & Wait

- Jednoduchý, ale málo efektivní

- Doručuje data přesně v tom pořadí, jak jdou za sebou

Scénáře

- Normální stav bez chyb

  - Vysílač pošle paket a čeká do doby, než přijde potvrzení. Pak se pošle další paket

- Nedoručení ACK

  - Vysílač pošle paket, na který nedostane potvrzení. Jakmile na vysílači vyprší timeout indikující chybějící potvrzení, pošle vysílač znovu tentýž paket

#### Stop & Go

- Dokáže ovlivnit množství paketů, které přichází od vysílače.

- Nedokáže vyřešit problém ztráty paketů

- Vysílač posílá pakety přijímači (posílá posloupnost paketů) dokud mu přijímač nepošle STOP – přestane

- Vysílač čeká na zprávu GO – poté zase vysílá

#### Klouzavé okénko (Sliding Window)

- Složitější, avšak efektivnější než Stop & Wait.

- Dovoluje řízení toku úpravou velikosti okna.

- Úprava velikosti okna se různými mechanismy optimalizuje na základě parametrů přenosu (delay, RTT, packet loss)

- Můžeme říct odesílateli rychlost, kterou by měl odesílat

- Pokud se začne příliš ztrácet – zpomalíme – udržujeme optimální rychlost

  - Snažíme se najít optimální řešení – nejvyšší rychlost při malé ztrátovosti

- Chodí potvrzení, ale třeba i zpožděně

## NAT

- IPv4 adres je nedostatek – nelze každému PC přiřadit veřejnou adresu v internetu

- Řešením je, že všechny privátní adresy se při průchodu do vnější sítě tváří jako jedna veřejná adresa

- Směrovač při průchodu vyměňuje zdrojovou adresu

- NAT = Network Address Translation – převádí privátní adresy na veřejné

- Pro lokální sítě jsou vyhrazeny 3 rozsahy IP adres

- Masquerade (maškaráda): všechny zařízení vystupují jako jedno do WAN sítě

  - Rozdíl oproti NAT je v tom, že Masquerade pracuje s dynamicky přiřazenými IP adresami

  - NAT pracuje pouze se statickými

- Port-Forwarding: pokud by se chtělo přistoupit do konkrétního počítače z WAN do LAN, tak by zařízení muselo forwardovat jistý port na jednu konkrétní IP adresu v LAN – např. aby měl někdo z internetu přístup k serveru, který je uvnitř lokální sítě

## Systém DNS

- systém primárně určený pro překlad doménových jmen na IP adresy a naopak

- DNS je hierarchický

- V původní verzi nezabezpečený

- DNSSEC = zabezpečené rozšíření DNS tak, aby bylo možné zabránit zfalšování odpovědi

- DNS může kromě překladu doménových jmen provádět i další funkce (např. rozdělování zátěže či omezení přístupu).

- DNS běží standardně na portu 53 a většina jeho implementací využívá UDP protokol.

DNS v rámci OS

Hierarchie domén a doménových jmen v DNS

TopLevelDomain - .cz, .com spravuje sdružení cz.nic

#### DNS protokol

- Obecný formát DNS dotazu/odpovědi

Princip překladu jmen v DNS

Iterativní způsob dotazování v DNS

Rekurzivní způsob dotazování v DNS

#### Dynamické DNS (DynDNS)

#### DNSSEC – bezpečnější DNS

#### Útok na DNS – Cache Poisoning